密 级： 内部 阶 段： 需求分析阶段 版 次： V1.0（发布号 A） LDFZ-RJ-雷达仿真系统软件 软件需求规格说明

产品型号-LDFZ-RJ 共XX页 XXXX公司 XXXX年XX月XX日

LDFZ-RJ-雷达仿真系统软件 软件需求规格说明

产品型号-LDFZ-RJ 编制： 日期： 校对： 日期： 审核： 日期： 标审： 日期： 审定： 日期： 批准： 日期：

文件更改记录表

| 序号 | 版本号 | 页 次 | 标 记 | 处 数 | 更改文件号 | 更改者 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

目录

1 范围	1

1.1 标识	1

1.2 系统概述	1

1.3 文档概述	1

2 引用文档	1

3 需求	1

3.1 要求的状态和方式	1

3.2 软件能力需求	2

3.2.X（软件能力）	2

3.3 软件外部接口需求	2

3.3.X（接口的项目唯一的标识符）	2

3.4 软件内部接口需求	4

3.5 软件内部数据需求	4

3.6 适应性需求	5

3.7 安全性需求	5

3.8 保密性需求	5

3.9 软件环境需求	5

3.10 计算机资源需求	5

3.10.1计算机硬件需求	5

3.10.2计算机硬件资源使用需求	5

3.10.3计算机软件需求	6

3.10.4计算机通信需求	6

3.11 软件质量因素	6

3.12 设计和实现约束	6

3.13 人员需求	6

3.14 培训需求	7

3.15 软件保障需求	7

3.16 其他需求	7

3.17 验收、交付和包装需求（修改有关内容）	7

3.18 需求的优先顺序和关键程度	7

4 合格性规定	7

5 需求可追踪性	8

6 注释	8

范围

标识

本文档所适用的系统为 XXXX 型号雷达仿真系统，所适用的软件配置项（CSCI）为雷达仿真系统软件。软件完整标识：软件标识号为 LDFZ-RJ-2026-001；软件名称为雷达仿真系统软件；软件缩写名为 LDFZ-RJ；版本号为 V1.0；发布号为 A（首次发布，与《雷达仿真系统软件研制任务书》版次 A 对应）。文档标识号：LDFZ-RJ-SRS-V1.0。

- 文档标识号：LDFZ-RJ-SRS-V1.0；

- 标题：软件需求规格说明

- 软件名称：LDFZ-RJ-雷达仿真系统软件

- 软件缩写：LDFZ-RJ

- 软件版本号：V1.0（发布号 A）。

系统概述

雷达仿真系统软件是雷达仿真系统的核心软件配置项，用于在实验室/训练环境下生成、模拟和复现雷达从发射、回波产生到信号处理、数据处理、显控显示的全链路工作过程，为雷达整机研制、性能评估、操作人员训练及战术对抗演练提供数字仿真与半实物仿真环境；软件向上与综合显控/指挥控制系统交互，向被测雷达及测试设备输出回波、发射/接收触发时序等激励信号，并接收雷达上报的点迹、航迹、工作参数，形成仿真激励—被测对象—数据评估的闭环。

软件的一般特性包括：实时性（实时仿真方式下回波端到端生成延迟不大于 10ms）、多接口（以太网、光纤、串口、反射内存网）、双平台（Windows 与国产麒麟操作系统）、可配置（功能参数与场景配置化）、关键性等级 B 级。

需方为 XXXX（待确认）；用户为雷达整机研制人员、试验与评估人员、操作训练人员；开发方为 XXXX公司（编制单位为 XXXX公司软件研发部）；保障机构为 XXXXXXXX公司软件保障部门（待确认）。

当前和计划的运行现场为雷达实验室/仿真试验室与训练场所（阵地坐标为可配置项）；软件为首次研制，无历史版本，其需求来源于《雷达仿真系统软件研制任务书》与系统级研制任务书。

其他有关文档见本文档第 2 章引用文档。

文档概述

本文档规定了雷达仿真系统软件（CSCI）的软件需求，内容包括：范围、引用文档、需求（要求的状态和方式、软件能力需求、软件外部接口需求、软件内部接口需求、软件内部数据需求、适应性需求、安全性需求、保密性需求、软件环境需求、计算机资源需求、软件质量因素、设计和实现约束、人员需求、培训需求、软件保障需求、其他需求、验收交付和包装需求、需求的优先顺序和关键程度）、合格性规定、需求可追踪性和注释。

本文档是软件设计说明（SDD）、软件测试计划与测试说明等文档的编制依据，并作为软件配置项验收的依据，适用于软件开发人员、测试人员、质量与管理人员以及用户使用。

本文档密级为内部，其编制、复制、传递、保管和销毁按国家和行业保密规定及本单位保密管理制度执行，未经许可不得向无关人员提供或对外传播；文档中凡标注 XXXX（待确认）处为待落实信息，应在软件研制基线确认前确认并更新。

引用文档

本章列出本文档引用文档的编号、标题、编写单位、修订版及日期。引用文档的版本以软件研制基线确认时的有效版本为准；凡不能通过正常采购活动得到的文档，其来源见表 2-1。

表2-1 引用文件

| 序号 | 名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》 | 2021 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 2 | GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》 | 2009 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 3 | GJB 5000A-2008《军用软件研制能力成熟度模型》 | 2008 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 4 | GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》 | 2017 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 5 | GJB 437-88《军用软件开发规范》 | 1988 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 6 | GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》 | 2006 版 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 7 | 《雷达仿真系统总体技术要求》 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 8 | 《雷达仿真系统软件研制任务书》 | A 版 | XXXX（待确认） | XXXXXXXX公司（待确认） |
| 9 | 《雷达仿真系统外部接口需求》 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |
| 10 | 《雷达仿真系统研制任务书（系统级）》 | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） | XXXX（待确认） |

需求

要求的状态和方式

雷达仿真系统软件在单一软件配置项内运行，按运行状态与部署方式两个维度描述要求的状态和方式：运行状态包括就绪、仿真运行（实时仿真方式／非实时仿真方式）、回放与分析、自检与维护、紧急停止；部署方式包括单机方式与分布式协同方式。每个状态与方式对应的需求组见 3.1.1～3.1.6；本文档第 3 章各项需求除特别说明外均适用于就绪状态与仿真运行状态，实时性指标仅在实时仿真方式下考核，分布式协同方式下还应满足 3.2.4、3.1.6 规定的时钟同步与部署要求。

3.1.1就绪状态

状态（方式）说明：软件已完成场景装载、参数装订与接口链路自检，等待启动仿真。

进入条件：场景装载完成、参数装订完成且接口链路自检通过。

主要行为：不输出回波数据与触发时序，接口处于监听状态，响应外部控制指令。

SRS-ST-3.1.1-01 就绪状态判定：软件应在满足进入条件后进入就绪状态，并在显控界面上指示当前状态为就绪。

3.1.2仿真运行状态（实时仿真方式／非实时仿真方式）

状态（方式）说明：软件按实时或非实时仿真方式运行仿真任务。

进入条件：收到启动仿真指令且场景与参数校验通过。

主要行为：实时仿真方式下按实时节拍输出回波数据与发射/接收触发时序；非实时仿真方式下以数据文件形式生成回波数据，不进行实时时序输出。

SRS-ST-3.1.2-01 实时仿真方式：实时仿真方式下，软件应满足 3.2.5 规定的端到端延迟与单周期处理时间要求，并满足 3.2.4 规定的触发时序抖动要求。

SRS-ST-3.1.2-02 非实时仿真方式：非实时仿真方式下，软件应支持离线生成回波数据文件，其数据精度要求与实时方式一致。

3.1.3回放与分析状态

状态（方式）说明：软件对记录数据进行检索、回放与统计分析。

进入条件：收到回放或分析指令且记录数据文件校验通过。

主要行为：回放记录数据、显示统计结果、与外部上报点迹/航迹数据比对，且不影响实时链路。

SRS-ST-3.1.3-01 回放与分析状态：软件应支持在回放与分析状态下完成记录数据检索、回放、导出与比对分析，该状态的操作不应对实时链路造成影响。

3.1.4自检与维护状态

状态（方式）说明：软件对主要模块与接口链路进行自检，并支持版本升级与回退。

进入条件：收到自检/维护指令或软件启动时自动执行。

主要行为：输出自检状态报告；升级过程不破坏历史数据，升级失败后可回退到原版本。

SRS-ST-3.1.4-01 自检：软件应能对主要模块与接口链路进行自检并输出状态报告。

SRS-ST-3.1.4-02 升级与回退：软件应支持版本升级与回退，现场升级时间不大于 30 分钟，升级过程不破坏历史数据。

3.1.5紧急停止状态

状态（方式）说明：在操作员发出急停指令或检测到危险状态时，软件停止激励输出。

进入条件：收到急停指令，或检测到设备异常、超限或危险状态。

主要行为：立即停止回波与触发时序输出、断开激励链路并保存关键数据，仅在人工确认后允许恢复。

SRS-ST-3.1.5-01 急停：软件应支持急停功能，急停后应在 XXXX（待确认）时间内停止激励输出，并保存关键数据。

3.1.6部署方式（单机方式／分布式协同方式）

状态（方式）说明：软件支持单机运行与分布式多机协同运行两种部署方式。

进入条件：按部署配置启动软件并完成节点间链路建立。

主要行为：单机方式下全部功能在同一台计算机上运行；分布式协同方式下功能分布到多台计算机，通过反射内存网完成共享数据交换与时钟同步。

SRS-ST-3.1.6-01 单机方式：单机方式下，软件应能完成 3.2 规定的全部软件能力需求。

SRS-ST-3.1.6-02 分布式协同方式：分布式协同方式下，软件应通过反射内存网完成共享数据交换与节点间时钟同步，同步误差不大于 XXXX（待确认）。

软件能力需求

本条按雷达仿真系统软件的 10 项软件能力分别说明与该能力有关的需求，10 项能力与《雷达仿真系统软件研制任务书》4.1.1～4.1.10 规定的功能一一对应（其中 4.1.7 数据处理仿真按“数据处理与航迹管理”表述）。每项能力按能力描述、输入、输出与需求条目给出；需求条目采用项目唯一的标识符（SRS-C-<章节号>-<序号>）标识，性能、精度、容量与实时性类条目在标题后以（性能）标注，其验证方法见第 4 章。各能力条目与《雷达仿真系统软件研制任务书》4.1、4.2 条款的对应关系见第 5 章。需求中标注为 XXXX（待确认）的指标，应在软件研制基线确认前由需方与承制方共同确认。

3.2.1场景管理与配置

能力描述：为雷达仿真提供场景的建立、编辑、保存、加载与删除，以及雷达工作参数与仿真环境参数的配置与管理。

输入：操作员配置参数（雷达工作参数、环境参数、目标初始参数）、外部控制指令与装订数据、已有场景文件。

输出：场景文件（含版本信息）、装订后的运行参数集、配置确认信息与异常告警。

SRS-C-3.2.1-01 场景管理：支持仿真场景的建立、编辑、保存、加载与删除；场景文件可重复加载，加载后参数应与保存时一致。

SRS-C-3.2.1-02 雷达工作参数配置：支持工作频段、波形、重频、脉宽、扫描方式、扫描周期等雷达工作参数的配置与校验，非法值应被拦截并给出告警。

SRS-C-3.2.1-03 环境参数配置：支持阵地坐标、电磁环境、杂波类型、气象条件等仿真环境参数的配置。

SRS-C-3.2.1-04 场景版本管理与导入导出：支持场景文件的版本管理与导入导出，导入时应校验文件版本与完整性，校验失败应给出告警。

SRS-C-3.2.1-05 控制与参数装订：支持外部系统下发的启动/停止仿真、场景切换、参数装订等控制指令；对越界或非法装订参数应拒绝执行并告警。

SRS-C-3.2.1-06 装载与保存时间（性能）：在场景规模上限 XXXX（待确认）条件下，场景装载与保存时间不大于 XXXX（待确认）。

3.2.2目标运动仿真

能力描述：建立目标模型与运动模型，生成与编辑目标航迹，计算目标 RCS 起伏，并支持多目标并行仿真。

输入：目标初始状态参数（位置、速度、加速度、RCS、机动方式）、航迹编辑指令、RCS 起伏模型选择。

输出：各仿真时刻目标的位置/速度/姿态与 RCS 值、目标航迹数据、目标状态显示信息。

SRS-C-3.2.2-01 目标建模：支持点目标、面目标、扩展目标等目标模型的建立与参数配置。

SRS-C-3.2.2-02 运动模型：支持匀速、匀加速、机动转弯、蛇形机动等多种目标运动模型。

SRS-C-3.2.2-03 航迹编辑与批量生成：支持目标航迹的编辑、批量生成以及实时插入/删除。

SRS-C-3.2.2-04 RCS 起伏模型：支持 Swerling 0～Ⅳ 型目标 RCS 起伏模型的选择与参数设置。

SRS-C-3.2.2-05 多目标并行仿真（性能）：同时仿真的运动目标数量不小于 500 批，场景中目标最大总数不小于 2000 个。

SRS-C-3.2.2-06 仿真精度（性能）：目标距离仿真精度不大于 1m（或按雷达距离分辨单元折算），速度仿真精度不大于 0.1m/s。

3.2.3杂波与干扰仿真

能力描述：生成地物、海面、气象等类型杂波，模拟压制式与欺骗式干扰，并支持干扰参数配置。

输入：杂波类型与幅度分布参数、干扰机位置/功率/干扰样式参数、雷达工作参数与平台位置。

输出：杂波数据、干扰信号数据及其与目标回波的叠加结果。

SRS-C-3.2.3-01 杂波仿真：支持地物、海面、气象等类型杂波仿真，杂波幅度统计特性可选择瑞利、对数正态、韦布尔、K 分布。

SRS-C-3.2.3-02 压制式干扰：支持噪声调频、噪声调幅、噪声调相等压制式干扰仿真。

SRS-C-3.2.3-03 欺骗式干扰：支持距离拖引、速度拖引、假目标、多假目标等欺骗式干扰仿真。

SRS-C-3.2.3-04 干扰参数配置：支持干扰机位置、功率、干扰样式等参数的配置与校验。

SRS-C-3.2.3-05 杂波与干扰规模（性能）：杂波单元数量上限 XXXX（待确认），同时仿真的干扰源数量上限 XXXX（待确认），杂波幅度统计特性误差 XXXX（待确认）。

3.2.4雷达波形与发射链路仿真

能力描述：生成雷达发射波形，建模发射功率与天线方向图，产生并同步输出发射触发时序，并提供实时链路所需的仿真时钟与周期调度。

输入：波形类型与参数、发射功率与天线方向图参数、外部同步信号、系统时钟。

输出：发射波形数据、天线方向图数据、PRF 发射触发时序与同步脉冲、仿真时钟与同步状态。

SRS-C-3.2.4-01 波形生成：支持常规脉冲、线性调频、相位编码、脉冲多普勒等波形的参数生成。

SRS-C-3.2.4-02 发射链路建模：支持发射波形产生、发射功率以及天线方向图（波束指向、波束宽度、副瓣电平）的建模。

SRS-C-3.2.4-03 触发时序：支持发射触发时序（PRF 触发）的产生与同步输出。

SRS-C-3.2.4-04 触发时序抖动（性能）：发射触发时序输出相对外部同步信号的抖动不大于 1μs。

SRS-C-3.2.4-05 时钟与周期调度：软件应生成统一的仿真时钟并按脉冲重复周期进行周期调度，保证实时链路周期稳定并满足 3.2.5 的单周期处理时间要求；分布式协同方式下应通过反射内存网完成节点间时钟同步，节点间同步误差不大于 XXXX（待确认）。

3.2.5回波信号生成

能力描述：根据目标运动、杂波、干扰与雷达波形参数实时计算雷达回波，并支持实时输出与离线数据文件生成。

输入：目标位置/速度/RCS、杂波与干扰数据、雷达波形与发射参数、天线方向图、仿真时钟。

输出：中频/视频回波数据（实时输出及离线数据文件）、回波状态与自检信息。

SRS-C-3.2.5-01 回波计算：根据目标运动、杂波、干扰及雷达波形参数实时计算雷达回波。

SRS-C-3.2.5-02 回波特征：支持目标回波的时延、多普勒频移与幅度起伏计算。

SRS-C-3.2.5-03 数据格式与精度（性能）：支持中频/视频回波数据生成，支持 16bit 定点与 32bit 浮点两种输出精度，回波数据幅度量化误差不大于 0.5%FS。

SRS-C-3.2.5-04 输出方式：支持回波数据的实时输出与离线数据文件生成，两种方式的数据格式一致。

SRS-C-3.2.5-05 端到端延迟（性能）：在运动目标不小于 500 批的条件下，回波数据端到端生成延迟不大于 10ms。

SRS-C-3.2.5-06 单周期处理时间（性能）：实时仿真方式下，单周期数据（距离库）处理时间不大于脉冲重复周期的 80%。

3.2.6信号处理仿真

能力描述：对雷达信号处理算法进行仿真，显示算法中间结果，并对检测性能进行统计评估。

输入：回波数据（实时或离线）、信号处理参数（脉压系数、MTI/MTD 参数、CFAR 门限参数等）。

输出：脉压/多普勒处理结果、距离—多普勒谱、检测结果、检测概率与恒虚警率统计结果。

SRS-C-3.2.6-01 算法仿真：支持脉压处理、脉冲多普勒处理、MTI/MTD、CFAR 检测等信号处理算法仿真。

SRS-C-3.2.6-02 参数配置与结果显示：支持信号处理参数的配置与算法中间结果（距离—多普勒谱等）显示。

SRS-C-3.2.6-03 检测性能评估：支持恒虚警率检测门限设定与检测概率的统计评估。

SRS-C-3.2.6-04 检测概率（性能）：在虚警率 XXXX（待确认）条件下，检测概率不小于 XXXX（待确认）。

3.2.7数据处理与航迹管理

能力描述：完成点迹提取、点迹—航迹关联、航迹起始与终结、航迹滤波，支持航迹状态统计与外部数据比对。

输入：信号处理检测结果（点迹）、外部系统上报的点迹/航迹数据。

输出：航迹数据（批号、位置、速度、质量、状态）、跟踪精度与关联正确率统计结果、比对分析结果。

SRS-C-3.2.7-01 处理链路：支持点迹提取、点迹—航迹关联、航迹起始/终结以及航迹滤波（α-β、卡尔曼）。

SRS-C-3.2.7-02 航迹管理：支持航迹质量、航迹状态的显示与统计。

SRS-C-3.2.7-03 比对分析：支持与外部系统上报的点迹/航迹数据的比对分析。

SRS-C-3.2.7-04 更新率与航迹容量（性能）：航迹更新率不小于 10Hz；同时跟踪航迹数量不小于 300 批。

SRS-C-3.2.7-05 关联正确率与跟踪精度（性能）：点迹—航迹关联正确率不小于 95%；跟踪精度 XXXX（待确认）。

3.2.8显控态势显示

能力描述：提供多种雷达显示方式与态势叠加显示，支持显示区域的交互操作。

输入：点迹、航迹、回波处理结果、地图与态势背景数据、操作员交互指令。

输出：PPI/A 型/距离—多普勒等显示画面、态势叠加画面、量测与标绘结果。

SRS-C-3.2.8-01 显示方式：支持 P 型显示（PPI）、A 型显示、距离—多普勒显示等雷达显示方式。

SRS-C-3.2.8-02 叠加显示：支持地图、态势背景、目标航迹、点迹的叠加显示。

SRS-C-3.2.8-03 交互操作：支持显示区域的缩放、平移、标绘、量测。

SRS-C-3.2.8-04 显示与操作性能（性能）：态势显示刷新率不小于 20Hz；界面操作（缩放、平移、标绘）响应时间不大于 0.5s。

3.2.9数据记录与回放

能力描述：对仿真过程数据进行全程记录，支持检索、回放与导出，并保证记录数据的完整性。

输入：回波数据、点迹/航迹数据、界面操作与状态日志、检索与回放指令。

输出：记录数据文件（含完整性校验信息）、回放画面、导出数据文件。

SRS-C-3.2.9-01 数据记录：支持回波数据、点迹/航迹数据、界面操作的全程记录。

SRS-C-3.2.9-02 检索与回放：支持记录数据的按时段检索、回放与导出。

SRS-C-3.2.9-03 完整性校验：记录数据文件应具备完整性校验能力，校验失败应给出明确告警并可定位到文件。

SRS-C-3.2.9-04 连续记录与容量（性能）：数据记录连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧；记录数据存储容量与保存时长 XXXX（待确认）。

3.2.10接口管理

能力描述：对多种物理接口进行配置与管理，动态加载与解析接口协议，监测链路状态。

输入：接口配置参数、接口协议描述文件、各接口的实时数据流。

输出：链路状态信息与异常告警、按协议解析后的数据。

SRS-C-3.2.10-01 接口配置管理：支持网络（UDP/TCP）、光纤、串口、反射内存网等多种接口的配置与管理。

SRS-C-3.2.10-02 协议动态加载：支持接口协议的动态加载与解析，协议描述文件应受配置管理控制。

SRS-C-3.2.10-03 链路监测与告警：支持接口链路状态监测与异常告警，告警信息应指明接口标识与异常类型。

SRS-C-3.2.10-04 异常检测与重连（性能）：接口链路异常检测时间不大于 XXXX（待确认），链路中断后重连时间不大于 XXXX（待确认）。

软件外部接口需求

本条按项目唯一的标识符标识雷达仿真系统软件的外部接口：3.3.1 给出接口标识与接口清单，3.3.2～3.3.8 分别规定各外部接口的要求。外部实体（被测雷达、综合显控/指挥控制系统、测试设备与辅助设备等）的接口特性由相应的外部接口需求文件规定；凡以当[外部实体]……时、本软件应……形式叙述的内容，均为对本软件的假定条件，不作为对其他实体的需求。各接口的详细信号定义、报文格式、字节序与时序关系见《雷达仿真系统外部接口需求》及软件设计文档。

3.3.1接口标识和接口图

能力描述：本条标识雷达仿真系统软件的外部接口。接口清单：IF-01 外部控制接口（接口实体：综合显控/指挥控制系统，接口类型：以太网 UDP/TCP，主要数据内容：控制指令与参数装订，速率/带宽不小于 1000Mbps）；IF-02 回波数据接口（接口实体：被测雷达，接口类型：光纤/万兆网，主要数据内容：中频/视频回波数据，速率/带宽不小于 10Gbps）；IF-03 触发时序接口（接口实体：被测雷达/测试设备，接口类型：数字 I/O，主要数据内容：PRF 触发与同步脉冲，抖动不大于 1μs）；IF-04 点迹/航迹接口（接口实体：被测雷达，接口类型：以太网 UDP，主要数据内容：点迹与航迹数据，速率/带宽不小于 1000Mbps）；IF-05 反射内存网接口（接口实体：分布式仿真节点，接口类型：反射内存网，主要数据内容：共享数据与时钟同步，速率/带宽不小于 2Gbps）；IF-06 串行接口（接口实体：测试设备/辅助设备，接口类型：RS-422/RS-232，主要数据内容：低速控制与状态数据，速率 9600～115200bps）；IF-07 用户接口（接口实体：操作员与维护员，接口类型：人机交互界面，主要数据内容：显示画面与操作指令）。

输入：与其他实体共享、提供或交换的数据：控制指令与装订参数、回波数据、点迹/航迹数据、共享数据与时钟同步数据、显示与操作数据。

输出：接口清单、接口标识（IF-01～IF-07）与接口实体关系。

SRS-EI-3.3.1-01 接口标识：每个外部接口应具有项目唯一的标识符（IF-01～IF-07），并标明接口实体；被测雷达、综合显控/指挥控制系统、测试设备等外部实体的接口特性由相应外部接口需求文件规定，本软件对其提出假定的内容以“当[外部实体]……时，本软件应……”形式叙述，不作为对其他实体的需求。

SRS-EI-3.3.1-02 接口图：应给出外部接口图（接口图 XXXX（待确认），应由《雷达仿真系统外部接口需求》提供）。

3.3.2外部控制接口（IF-01）

能力描述：与综合显控/指挥控制系统之间的控制与状态接口；本软件接收控制指令与装订数据并回送状态。

输入：控制指令字（指令码、参数）、状态回送字（仿真状态、场景号、故障码）；数据元素与数据组合体的名称/标识符、数据类型、大小和格式、计量单位、取值范围、精度、更新率、保密性约束 XXXX（待确认，见《雷达仿真系统外部接口需求》）。

输出：以太网（UDP/TCP），速率不小于 1000Mbps；报文格式、字节序、寻址与命名、流控制、周期/非周期传送速率与传输间隔、错误控制与恢复、连接建立/保持/终止等 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.2-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-01，接口实体为综合显控/指挥控制系统；该接口的优先级为 XXXX（待确认），但启动/停止仿真类指令与急停指令应为最高优先级。

SRS-EI-3.3.2-02 数据元素与数据组合体：软件应能接收控制指令并回送状态报文，其数据元素与数据组合体特征见本条“输入/输出”，具体定义 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.2-03 通信与协议：接口采用以太网通信，支持 UDP 与 TCP 方式，数据传送速率不小于 1000Mbps；控制指令应进行合法性校验，参数装订类指令应进行权限校验并记录操作日志（见 3.8）。

3.3.3回波数据接口（IF-02）

能力描述：向被测雷达输出中频/视频回波数据的接口。

输入：回波样点数据（I/Q 或幅度）、数据块头（场景号、周期号、时标）、数据元素与数据组合体特征 XXXX（待确认）；输出精度支持 16bit 定点与 32bit 浮点（见 3.2.5）。

输出：光纤/万兆网，速率不小于 10Gbps；数据块长度、发送周期、时序关系、字节序与校验方式 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.3-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-02，接口实体为被测雷达；回波输出具备急停与权限控制机制（见 3.7）。

SRS-EI-3.3.3-02 数据元素与数据组合体：软件应按约定的数据块格式连续输出回波数据，块格式、块长、时标与精度定义 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.3-03 通信与协议：接口采用光纤/万兆网传输，速率不小于 10Gbps；传输周期、缓冲与流控、丢包处理与恢复机制 XXXX（待确认）。

3.3.4触发时序接口（IF-03）

能力描述：向被测雷达/测试设备输出发射/接收触发时序与同步信号的接口。

输入：PRF 触发脉冲、同步脉冲、接收门等时序信号；电平标准、驱动能力、脉宽与占空比 XXXX（待确认）。

输出：数字 I/O；触发时序相对外部同步信号的抖动不大于 1μs；时序关系（前沿/后沿、保护间隔）XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.4-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-03，接口实体为被测雷达与测试设备；本软件为该接口的时序输出方。

SRS-EI-3.3.4-02 时序与精度：软件应产生并同步输出 PRF 触发与同步脉冲，抖动不大于 1μs，并满足约定时序关系 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.4-03 安全约束：触发时序输出应受急停与权限控制约束，急停后应立即停止输出（见 3.7）。

3.3.5点迹/航迹接口（IF-04）

能力描述：接收被测雷达上报的点迹、航迹与状态数据的接口。

输入：点迹（距离、方位、俯仰、幅度、时标）、航迹（批号、位置、速度、质量、状态）、雷达状态字；数据元素与数据组合体特征 XXXX（待确认）。

输出：以太网（UDP），速率不小于 1000Mbps；上报周期与更新率、报文格式与字节序、超时与丢失处理 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.5-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-04，接口实体为被测雷达；本软件为该接口的数据接收方。

SRS-EI-3.3.5-02 数据元素与数据组合体：软件应能按约定格式接收并解析点迹、航迹与状态数据，用于显示、记录与比对分析（见 3.2.7、3.2.9）。

SRS-EI-3.3.5-03 通信与协议：接口采用以太网 UDP 通信，速率不小于 1000Mbps；对报文丢失或异常应告警并具备容错处理 XXXX（待确认）。

3.3.6反射内存网接口（IF-05）

能力描述：与分布式仿真节点之间的共享数据交换与时钟同步接口。

输入：共享内存区数据（目标状态、航迹、控制字）与时钟同步报文；共享内存区地址分配、数据块大小与结构 XXXX（待确认）。

输出：反射内存网，速率不小于 2Gbps；节点数量、刷新周期与同步误差 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.6-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-05，接口实体为分布式仿真节点；接口用于共享数据交换与时钟同步。

SRS-EI-3.3.6-02 数据元素与数据组合体：共享内存区的地址分配与数据结构应在接口需求文件中定义并受配置管理控制，XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.6-03 通信与协议：软件应支持节点数量 XXXX（待确认）的分布式协同运行，节点间同步误差不大于 XXXX（待确认）（见 3.2.4、3.1.6）。

3.3.7串行接口（IF-06）

能力描述：与测试设备/辅助设备之间的低速控制与状态接口。

输入：低速控制指令与状态数据；帧格式（数据位、停止位、校验方式）、报文长度 XXXX（待确认）。

输出：RS-422/RS-232；速率 9600～115200bps；轮询周期与超时重发机制 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.7-01 接口标识与实体：接口标识为 IF-06，接口实体为测试设备与辅助设备。

SRS-EI-3.3.7-02 数据元素与数据组合体：串行数据的报文格式与帧结构 XXXX（待确认）。

SRS-EI-3.3.7-03 通信与协议：软件应支持 9600～115200bps 的可配置串行通信，通信异常应告警（见 3.2.10）。

3.3.8用户接口（IF-07）

能力描述：操作员与维护员使用的人机交互接口。

输入：操作指令（场景配置、仿真控制、显示操作、回放检索）、用户身份与权限信息。

输出：显示画面（3.2.8 规定的显示方式）、告警与提示信息、操作结果反馈。

SRS-EI-3.3.8-01 界面与操作：界面应提供 3.2.8 规定的显示方式与交互操作，界面文字采用中文，界面操作响应时间不大于 0.5s。

SRS-EI-3.3.8-02 权限交互：界面应按用户身份提供操作员、管理员、维护员的分级功能入口，越权操作应被拒绝并告警（见 3.8）。

SRS-EI-3.3.8-03 告警与人素工程：告警信息应采用醒目的颜色与足够的持续时间，关键指示器与按钮的位置应便于操作（见 3.13）。

软件内部接口需求

本条描述施加于雷达仿真系统软件内部接口的需求。软件内部接口按模块间接口、实时链路内部接口与数据存储访问接口三类规定，见 3.4.1～3.4.3；内部接口的数据结构定义纳入统一数据字典并受配置管理控制。

3.4.1模块间接口规范

本条描述软件各模块之间接口的规范要求。

SRS-II-3.4.1-01 标准接口：各模块之间应采用标准接口，接口的数据结构、命名与调用约定应统一规定并纳入统一数据字典。

SRS-II-3.4.1-02 耦合与分层：模块间接口应满足高内聚、低耦合要求，禁止跨层直接访问其他模块的内部数据；模块替换或升级时接口应保持兼容。

SRS-II-3.4.1-03 接口错误处理：模块间接口错误应通过统一错误处理机制报告，错误信息应包含错误级别、错误代码、模块标识与描述信息。

3.4.2实时链路内部接口

本条描述实时链路内部的数据通路与接口要求。

SRS-II-3.4.2-01 解耦要求：实时链路（回波生成、时序输出等模块）与界面/管理模块解耦，界面操作不得阻塞或影响实时链路的周期。

SRS-II-3.4.2-02 数据通路：实时数据应通过专用数据通路传递，保证单周期处理时间满足 3.2.5 的要求；内部数据传递机制 XXXX（待确认）。

3.4.3数据存储访问接口

本条描述软件内部数据存储访问接口的要求。

SRS-II-3.4.3-01 统一访问接口：软件应通过统一的数据访问接口读写场景数据、目标/航迹数据、记录数据与配置数据。

SRS-II-3.4.3-02 数据结构受控：数据库（SQLite）与文件的数据结构定义应集中管理并受配置管理控制（见 3.12）。

SRS-II-3.4.3-03 访问异常处理：数据访问接口应支持数据完整性校验与访问异常告警。

软件内部数据需求

本条描述施加于雷达仿真系统软件内部数据的需求。软件内部数据包括场景配置数据、目标与航迹数据、回波数据、点迹/航迹数据、记录与回放数据文件以及数据字典与坐标体系等。

SRS-ID-3.5-01 场景配置数据：雷达工作参数、环境参数、目标初始参数等应可保存、加载与版本管理，导入时应校验完整性。

SRS-ID-3.5-02 目标与航迹数据：目标位置、速度、加速度、RCS、航迹质量与状态等数据应采用统一的数据字典定义。

SRS-ID-3.5-03 回波数据：中频/视频回波样点及时标应支持 16bit 定点与 32bit 浮点两种精度，幅度量化误差不大于 0.5%FS。

SRS-ID-3.5-04 点迹与航迹数据：点迹（距离、方位、俯仰、幅度、时标）与航迹（批号、位置、速度、质量、状态）数据的定义应统一。

SRS-ID-3.5-05 记录与回放数据文件：记录数据文件应包含完整性校验信息，并支持按时段检索与回放。

SRS-ID-3.5-06 数据字典与坐标体系：所有仿真模型应基于统一的坐标体系（WGS-84 地心地固系与东北天系），坐标转换误差应满足精度要求；全局数据定义须受配置管理控制。

SRS-ID-3.5-07 数据容量与保存时长：记录数据应支持连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧；存储容量与保存时长 XXXX（待确认）。

SRS-ID-3.5-08 数据库与文件格式：数据库采用 SQLite 数据库，数据库与数据文件的具体格式 XXXX（待确认）。

适应性需求

本条描述关于软件将提供的与安装有关的数据以及运行参数方面的需求。

SRS-AD-3.6-01 安装与配置数据：阵地坐标（经纬度、高程）、场地标识等安装数据应可配置。

SRS-AD-3.6-02 运行参数：目标常数、雷达参数、环境参数、接口参数等运行参数应可配置并可在运行前修改，无需重新编译软件。

SRS-AD-3.6-03 参数装订：支持外部系统下发的参数装订，装订参数应可保存、回读与校验。

SRS-AD-3.6-04 平台适应：支持 Windows 10/11（64 位）与中标麒麟/银河麒麟（64 位）双平台运行，同一版本源代码通过条件编译实现跨平台适配。

SRS-AD-3.6-05 部署适应：支持单机运行与分布式多机协同运行两种部署模式（见 3.1.6）。

SRS-AD-3.6-06 环境适应：温度、湿度、电磁兼容性等运行环境适应性按系统总体技术要求执行，具体指标 XXXX（待确认）。

安全性需求

本条描述防止或尽可能降低对人员、财产和物理环境产生意外危险的软件需求。

SRS-SF-3.7-01 激励输出控制：软件运行不得对被测雷达及其他设备造成误动作或危险影响；回波与触发时序输出应具备急停与权限控制机制，急停后应在 XXXX（待确认）时间内停止激励输出。

SRS-SF-3.7-02 权限分级：应具有操作权限分级管理（操作员、管理员、维护员），关键参数修改需授权并留痕。

SRS-SF-3.7-03 输入防护：对非法输入与越界参数应进行拦截与告警；对浮点运算中的特殊值（NaN、Inf、除零）应进行防护与告警处理。

SRS-SF-3.7-04 数值范围与精度：数值运算应保证输入、输出及中间结果不超出机器数值表示范围；应按接口要求选取足够的数据有效位。

SRS-SF-3.7-05 合格性检查：软件应在入口、出口及其他关键点对重要物理量进行合格性检查，并采取便于故障隔离的处理措施。

SRS-SF-3.7-06 变更安全：软件升级、数据覆盖等操作应具备校验与回退机制，升级过程不破坏历史数据。

保密性需求

本条描述与维护保密性有关的软件需求。

SRS-SC-3.8-01 用户身份认证：软件应具备用户身份认证功能，未通过认证的用户不得进入仿真控制与参数配置功能。

SRS-SC-3.8-02 访问控制：应按操作员、管理员、维护员分级实施访问控制，关键操作与关键参数修改需授权。

SRS-SC-3.8-03 审计日志：软件应记录用户登录、参数修改、控制指令、升级等操作日志，日志应可查询且不可被普通用户修改。

SRS-SC-3.8-04 数据加密：涉密数据（场景、目标、参数）应加密存储与传输；加密算法与密钥管理方式 XXXX（待确认）。

SRS-SC-3.8-05 介质与文档管控：软件介质及文档应按密级进行标识与管控；软件应在符合保密要求的保密性环境中运行，保密性环境要求 XXXX（待确认）。

SRS-SC-3.8-06 保密性认证：软件保密性认证/认可必须满足的准则 XXXX（待确认）。

软件环境需求

本条描述软件的运行环境需求。

SRS-EN-3.9-01 操作系统：运行操作系统为 Windows 10/11（64 位）或中标麒麟/银河麒麟（64 位）国产操作系统；实时仿真方式下实时处理计算机应采用实时操作系统运行环境。

SRS-EN-3.9-02 运行支撑：依赖 C/C++（含 Qt）运行库与 C++ 标准库；部分数学计算模块可采用 Fortran/Python 混合开发，其二进制组件应经配置管理受控并可独立发布。

SRS-EN-3.9-03 数据库：采用 SQLite 数据库。

SRS-EN-3.9-04 三维显控：三维显示采用 OpenGL/OSG 或国产化三维渲染组件。

SRS-EN-3.9-05 部署模式：支持单机运行与分布式多机协同运行两种部署模式。

SRS-EN-3.9-06 网络环境：运行环境应提供千兆/万兆以太网、光纤接口、反射内存网与串行接口（见 3.10.4）。

SRS-EN-3.9-07 开发环境：开发集成环境为 Qt Creator 或 Microsoft Visual Studio 2022（作为设计实现约束，见 3.12）。

计算机资源需求

3.10.1计算机硬件需求

本条描述针对本软件必须使用的计算机硬件的需求。

SRS-HW-3.10.1-01 仿真主控计算机：CPU 主频不低于 3.0GHz、核心数不少于 8 核；内存容量不小于 32GB；系统盘 SSD 不小于 512GB，数据盘容量不小于 4TB；独立显卡显存不小于 8GB 并支持双显输出。

SRS-HW-3.10.1-02 实时处理计算机：采用实时操作系统运行环境，具备多核并行处理能力，端到端处理延迟满足 3.2.5 的要求。

SRS-HW-3.10.1-03 激励与采集硬件：配置任意波形发生器（AWG）或 D/A 回放卡以及 A/D 采集卡；型号、输出带宽、采样率与通道数 XXXX（待确认）。

SRS-HW-3.10.1-04 网络与通信设备：配置千兆/万兆以太网交换机、光纤接口卡、反射内存网卡与串口扩展卡；数量与型号 XXXX（待确认）。

3.10.2计算机硬件资源使用需求

本条描述本软件的计算机硬件资源使用需求。

SRS-RU-3.10.2-01 处理机能力：实时仿真方式下单周期数据（距离库）处理时间不大于脉冲重复周期的 80%，回波数据端到端生成延迟不大于 10ms（见 3.2.5）；CPU 占用率上限与测量条件 XXXX（待确认）。

SRS-RU-3.10.2-02 内存容量：在运动目标不小于 500 批的条件下连续运行，软件内存占用上限 XXXX（待确认）。

SRS-RU-3.10.2-03 辅助存储容量：记录数据连续运行 24 小时所需存储容量与数据盘容量 XXXX（待确认）。

SRS-RU-3.10.2-04 通信与网络能力：各接口带宽占用上限 XXXX（待确认）。

SRS-RU-3.10.2-05 显存与显示资源：在态势显示刷新率不小于 20Hz 条件下，显存占用上限 XXXX（待确认）。

3.10.3计算机软件需求

本条描述本软件必须使用或必须被并入本软件的计算机软件的需求。版本号以软件研制基线确认时的有效版本为准。

SRS-SW-3.10.3-01 操作系统：Windows 10/11（64 位）或中标麒麟/银河麒麟（64 位），版本 XXXX（待确认）。

SRS-SW-3.10.3-02 实时操作系统：实时处理计算机所采用的实时操作系统及版本 XXXX（待确认）。

SRS-SW-3.10.3-03 图形与三维支持：OpenGL/OSG 或国产化三维渲染组件，版本 XXXX（待确认）。

SRS-SW-3.10.3-04 数据库管理系统：SQLite 数据库，版本 XXXX（待确认）。

SRS-SW-3.10.3-05 开发与构建软件：Qt Creator、Microsoft Visual Studio 2022，版本 XXXX（待确认）。

SRS-SW-3.10.3-06 驱动与第三方组件：板卡驱动、第三方库及其他支撑软件的名称、版本与参考文档 XXXX（待确认），均须纳入配置管理。

3.10.4计算机通信需求

本条描述本软件必须使用的计算机通信方面的需求。

SRS-CM-3.10.4-01 连接位置与拓扑：仿真主控计算机、实时处理计算机、被测雷达与综合显控/指挥控制系统之间的连接位置与网络拓扑 XXXX（待确认）。

SRS-CM-3.10.4-02 传输技术：采用以太网（UDP/TCP）、光纤/万兆网、反射内存网与串行通信（RS-422/RS-232）等传输技术（见 3.3）。

SRS-CM-3.10.4-03 数据传送速率：外部控制接口与点迹/航迹接口不小于 1000Mbps，回波数据接口不小于 10Gbps，反射内存网接口不小于 2Gbps，串行接口 9600～115200bps。

SRS-CM-3.10.4-04 数据类型与容量：传送/接收的数据包括控制指令与状态、中频/视频回波数据、点迹/航迹数据、共享数据与时钟同步数据；峰值数据量、传送/接收/响应时间限制 XXXX（待确认）。

SRS-CM-3.10.4-05 系统使用时间：软件连续工作时间不小于 168 小时（见 3.11）。

SRS-CM-3.10.4-06 诊断特性：接口链路状态监测与异常告警、链路自检（见 3.2.10）。

软件质量因素

本条描述由《雷达仿真系统软件研制任务书》规定的或由较高一级规格说明派生出的软件质量因素方面的需求。

SRS-Q-3.11-01 可靠性：软件连续无故障运行时间不小于 168 小时；运行 1000 小时不发生致命性故障（致命性故障指导致仿真任务中断且无法自动恢复的故障）；具备异常自动检测、故障自动隔离与关键数据自动保存/恢复能力；关键数据（场景、目标、参数）具备掉电不丢失能力。

SRS-Q-3.11-02 可维护性：软件具备自检能力，能对主要模块与接口链路进行自检并输出状态报告；故障应能定位到模块/函数级别，平均故障定位时间不大于 2 小时；具备版本升级/回退机制，现场升级可在 30 分钟内完成且不破坏历史数据。

SRS-Q-3.11-03 效率（性能）：回波端到端生成延迟不大于 10ms、单周期处理时间不大于脉冲重复周期的 80%、触发时序抖动不大于 1μs、航迹更新率不小于 10Hz、态势刷新率不小于 20Hz、界面操作响应不大于 0.5s（详见 3.2 各能力条目）。

SRS-Q-3.11-04 正确性：关键性算法（回波生成、时序、坐标转换）应进行仿真正确性校核与第三方比对验证；坐标转换误差应满足 3.5 规定的精度要求。

SRS-Q-3.11-05 可移植性：软件应支持 Windows 与国产 Linux 双平台运行，同一版本源代码通过条件编译实现跨平台适配。

SRS-Q-3.11-06 可复用性：设计应支持后续型号的配置化复用，功能参数可配置化，避免硬编码。

SRS-Q-3.11-07 易用性：应提供统一的显控交互界面与明确的告警信息（见 3.3.8、3.13）。

SRS-Q-3.11-08 代码质量：代码注释率不低于 30%，代码走查与静态分析结果应纳入质量记录。

设计和实现约束

本条描述约束软件的设计和实现的那些需求。

SRS-DC-3.12-01 编程语言与工具：编程语言采用 C/C++（Qt），不得使用无维护性保障的私有语言或过期编译器。

SRS-DC-3.12-02 软件体系结构：软件架构采用分层化、模块化设计，模块间采用标准接口，满足高内聚、低耦合要求。

SRS-DC-3.12-03 实时模块解耦：关键模块（实时回波生成、时序输出）与界面/管理模块解耦，保证实时性不因界面操作而受影响。

SRS-DC-3.12-04 标准与规范：研制执行 GJB 438C-2021、GJB 2786A-2009、GJB 5000A-2008 及本单位软件编码规范；代码注释率不低于 30%。

SRS-DC-3.12-05 国产化要求：采用国产化软硬件平台时须满足自主可控要求，软件应能在国产操作系统上完成编译、部署与运行。

SRS-DC-3.12-06 数据标准：数据处理采用统一的坐标体系与数据字典，全局数据定义须受配置管理控制。

SRS-DC-3.12-07 可扩展性：设计应支持后续型号的配置化复用，功能参数可配置化，避免硬编码。

SRS-DC-3.12-08 关键性等级与接口约束：软件关键性等级为 B 级（一般关键），按 GJB 2786A 及单位质量体系要求开展研制质量控制；若软件失效可能导致被测雷达损坏或人身安全影响，关键性等级应提升并经评审确认；软件须使用《雷达仿真系统外部接口需求》规定的接口协议与报文格式，编号 XXXX（待确认）。

人员需求

本条描述与使用或支持本软件的人员有关的软件需求。

SRS-PN-3.13-01 角色划分：软件的使用与维护人员分为操作员、管理员、维护员三类，其权限分级见 3.8。

SRS-PN-3.13-02 人员数量与技能：各类人员的数量、技能要求与责任期限 XXXX（待确认）；操作员应熟悉雷达基本工作过程与显控操作，维护员应熟悉软件模块划分、接口协议与数据库。

SRS-PN-3.13-03 并发使用：允许同时工作的用户数量 XXXX（待确认）。

SRS-PN-3.13-04 人素工程：告警信息应采用醒目的颜色与足够的持续时间；关键指示器与按钮的物理位置以及听觉信号的使用要求 XXXX（待确认）；界面应提供必要的嵌入帮助信息。

SRS-PN-3.13-05 培训衔接：人员培训要求见 3.14。

培训需求

本条描述与培训有关的软件需求。

SRS-TR-3.14-01 培训次数与时长：交付后提供不少于 3 次（每次不少于 2 天）的现场安装调试与使用培训。

SRS-TR-3.14-02 培训内容：培训对象包括操作员、管理员与维护员；培训内容应覆盖场景配置、仿真运行、显控操作、数据记录与回放、接口配置与链路监测、常见故障处理。

SRS-TR-3.14-03 培训材料：应提供培训材料与软件使用说明书，培训后应形成培训记录。

软件保障需求

本条描述与软件保障考虑有关的软件需求。

SRS-LG-3.15-01 维护期：交付后提供不少于 24 个月的免费维护期，维护内容包括故障修复、缺陷改正及文档更新。

SRS-LG-3.15-02 现场支持：交付后提供不少于 3 次（每次不少于 2 天）的现场安装调试与使用培训。

SRS-LG-3.15-03 技术支持：提供 7×24 小时技术支持渠道，一般问题 4 小时内响应，故障问题 24 小时内提出解决方案。

SRS-LG-3.15-04 版本升级：维护期内按用户要求对软件进行版本升级，升级后保证旧版数据兼容与可回退。

SRS-LG-3.15-05 备件与资料：提供必要的备件（如关键板卡驱动包、工具软件）及保障技术资料。

SRS-LG-3.15-06 运输与补给：系统运输方式、补给系统要求、对现有设施与设备的影响 XXXX（待确认）。

其他需求

本条描述上述各条未能覆盖的其他软件需求。

SRS-OT-3.16-01 固件：本软件不直接包含固件；若涉及与信号处理板卡、光纤通信板卡的底层驱动适配，应遵循板卡厂商提供的固件/驱动接口规范，驱动版本与固件版本在配置管理中受控。

SRS-OT-3.16-02 数据记录持续能力：数据记录连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧（见 3.2.9）。

SRS-OT-3.16-03 文档要求：应按 GJB 438C-2021 要求编制并及时归档软件研制任务书、软件需求规格说明、软件设计说明、软件测试计划/说明/报告、软件产品规格说明、软件版本说明、软件用户手册、软件质量保证计划与配置管理计划。

SRS-OT-3.16-04 配置管理与更改控制：软件项、文档、源代码、数据文件均纳入配置管理库；代码与文档修改须履行更改控制流程，更改前评估影响范围，更改后验证并更新相应文档。

SRS-OT-3.16-05 分承制方要求：分承制方（含第三方组件、板卡驱动供应方）须具备相应的质量体系与保密资质，交付物须经入所/入司检验合格后方可集成；外购/外包软件组件应提供版本、源码或二进制、使用说明及技术支持承诺，并纳入配置管理。

SRS-OT-3.16-06 未尽事宜：本文档未尽事宜，在研制过程中以补充技术要求或更改通知单形式补充，并纳入配置管理。

验收、交付和包装需求（修改有关内容）

本条描述为了交付而对软件进行包装、加标记和处理的需求以及验收要求。

SRS-DL-3.17-01 验收依据：验收依据为《雷达仿真系统软件研制任务书》、本文档及双方认可的相关技术文件。

SRS-DL-3.17-02 功能验收：逐项核查 3.2 各项软件能力的实现与运行情况。

SRS-DL-3.17-03 性能验收：逐项测试 3.2、3.10.2、3.11 中各项性能指标，各项指标应逐项验证达标，功能测试用例通过率 100%。

SRS-DL-3.17-04 文档与测试验收：核查文档的齐全性与规范性，核查测试记录、测试报告及问题闭环情况。

SRS-DL-3.17-05 交付物：交付物包括可执行程序（安装包/发布版本）及支撑组件、软件源代码（含构建脚本与第三方组件清单）、全部研制文档、测试记录与测试报告、典型仿真场景与示例数据、软件使用说明书与培训材料。

SRS-DL-3.17-06 包装与标记：软件介质与文档应按密级进行标识与管控，交付时应提供版本说明（BOM 清单、编译环境、校验值）。

需求的优先顺序和关键程度

本条描述本文档中诸需求的优先顺序与关键程度。

SRS-PR-3.18-01 关键需求：安全性需求（3.7）、保密性需求（3.8）、可靠性等质量需求（3.11）以及实时性、时序精度、接口指标类性能需求（3.2.4、3.2.5、3.10.2）为关键需求，应作特殊处理并经评审确认。

SRS-PR-3.18-02 重要需求：软件能力需求（3.2）中的功能类需求、外部接口需求（3.3）为重要需求。

SRS-PR-3.18-03 一般需求：显示交互、培训、保障与交付包装类需求（3.2.8、3.14、3.15、3.17）为一般需求；若某类需求因指标调整发生变化，应按变更控制流程处理。

SRS-PR-3.18-04 优先顺序说明：当资源或进度受限时，应按“关键需求—重要需求—一般需求”的顺序优先保证；各级需求的合格性方法与级别见第 4 章。

合格性规定

本条定义本文档第 3 章各需求的合格性方法，并为第 3 章中的每个需求指定为确保需求得到满足所要使用的方法，见下表。合格性方法与合格性级别的代号含义见该表表末注释。

合格性方法说明：功能类需求主要通过演示（A）与测试（B）验证；性能、精度、容量与实时性类需求通过测试（B）验证，其中指标偏差分析采用分析（C）方法；接口类需求通过测试（B）验证，报文格式、协议符合性与数据结构定义符合性通过检查（D）验证；环境、适应性、约束、人员、培训、保障与文档类需求通过分析（C）与检查（D）验证。

合格性级别说明：本文档所列需求均在软件配置项级（a）验证；涉及与外部设备配合的接口需求在系统集成（b）或系统（c）级验证；涉及运行环境的国产化与部署需求在系统（c）级验证。

| 需求名称 | 需求的唯一标识 | 本文档中的章节号 | 合格性方法 | 合格性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 就绪状态—就绪状态判定 | SRS-ST-3.1.1-01 | 3.1.1 | A | a |
| 仿真运行状态（实时仿真方式／非实时仿真方式）—实时仿真方式 | SRS-ST-3.1.2-01 | 3.1.2 | B | a |
| 仿真运行状态（实时仿真方式／非实时仿真方式）—非实时仿真方式 | SRS-ST-3.1.2-02 | 3.1.2 | B | a |
| 回放与分析状态—回放与分析状态 | SRS-ST-3.1.3-01 | 3.1.3 | A | a |
| 自检与维护状态—自检 | SRS-ST-3.1.4-01 | 3.1.4 | A | a |
| 自检与维护状态—升级与回退 | SRS-ST-3.1.4-02 | 3.1.4 | B | a |
| 紧急停止状态—急停 | SRS-ST-3.1.5-01 | 3.1.5 | B | a |
| 部署方式（单机方式／分布式协同方式）—单机方式 | SRS-ST-3.1.6-01 | 3.1.6 | A | a |
| 部署方式（单机方式／分布式协同方式）—分布式协同方式 | SRS-ST-3.1.6-02 | 3.1.6 | B | b |
| 场景管理与配置—场景管理 | SRS-C-3.2.1-01 | 3.2.1 | A | a |
| 场景管理与配置—雷达工作参数配置 | SRS-C-3.2.1-02 | 3.2.1 | A | a |
| 场景管理与配置—环境参数配置 | SRS-C-3.2.1-03 | 3.2.1 | A | a |
| 场景管理与配置—场景版本管理与导入导出 | SRS-C-3.2.1-04 | 3.2.1 | B | a |
| 场景管理与配置—控制与参数装订 | SRS-C-3.2.1-05 | 3.2.1 | B | a |
| 场景管理与配置—装载与保存时间（性能） | SRS-C-3.2.1-06 | 3.2.1 | B | a |
| 目标运动仿真—目标建模 | SRS-C-3.2.2-01 | 3.2.2 | A | a |
| 目标运动仿真—运动模型 | SRS-C-3.2.2-02 | 3.2.2 | A | a |
| 目标运动仿真—航迹编辑与批量生成 | SRS-C-3.2.2-03 | 3.2.2 | A | a |
| 目标运动仿真—RCS 起伏模型 | SRS-C-3.2.2-04 | 3.2.2 | A | a |
| 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | SRS-C-3.2.2-05 | 3.2.2 | B | a |
| 目标运动仿真—仿真精度（性能） | SRS-C-3.2.2-06 | 3.2.2 | B | a |
| 杂波与干扰仿真—杂波仿真 | SRS-C-3.2.3-01 | 3.2.3 | A | a |
| 杂波与干扰仿真—压制式干扰 | SRS-C-3.2.3-02 | 3.2.3 | A | a |
| 杂波与干扰仿真—欺骗式干扰 | SRS-C-3.2.3-03 | 3.2.3 | A | a |
| 杂波与干扰仿真—干扰参数配置 | SRS-C-3.2.3-04 | 3.2.3 | A | a |
| 杂波与干扰仿真—杂波与干扰规模（性能） | SRS-C-3.2.3-05 | 3.2.3 | B | a |
| 雷达波形与发射链路仿真—波形生成 | SRS-C-3.2.4-01 | 3.2.4 | A | a |
| 雷达波形与发射链路仿真—发射链路建模 | SRS-C-3.2.4-02 | 3.2.4 | C | a |
| 雷达波形与发射链路仿真—触发时序 | SRS-C-3.2.4-03 | 3.2.4 | B | a |
| 雷达波形与发射链路仿真—触发时序抖动（性能） | SRS-C-3.2.4-04 | 3.2.4 | B | a |
| 雷达波形与发射链路仿真—时钟与周期调度 | SRS-C-3.2.4-05 | 3.2.4 | B | b |
| 回波信号生成—回波计算 | SRS-C-3.2.5-01 | 3.2.5 | A | a |
| 回波信号生成—回波特征 | SRS-C-3.2.5-02 | 3.2.5 | C | a |
| 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | SRS-C-3.2.5-03 | 3.2.5 | B | a |
| 回波信号生成—输出方式 | SRS-C-3.2.5-04 | 3.2.5 | A | a |
| 回波信号生成—端到端延迟（性能） | SRS-C-3.2.5-05 | 3.2.5 | B | a |
| 回波信号生成—单周期处理时间（性能） | SRS-C-3.2.5-06 | 3.2.5 | B | a |
| 信号处理仿真—算法仿真 | SRS-C-3.2.6-01 | 3.2.6 | A | a |
| 信号处理仿真—参数配置与结果显示 | SRS-C-3.2.6-02 | 3.2.6 | A | a |
| 信号处理仿真—检测性能评估 | SRS-C-3.2.6-03 | 3.2.6 | C | a |
| 信号处理仿真—检测概率（性能） | SRS-C-3.2.6-04 | 3.2.6 | B | a |
| 数据处理与航迹管理—处理链路 | SRS-C-3.2.7-01 | 3.2.7 | A | a |
| 数据处理与航迹管理—航迹管理 | SRS-C-3.2.7-02 | 3.2.7 | A | a |
| 数据处理与航迹管理—比对分析 | SRS-C-3.2.7-03 | 3.2.7 | C | a |
| 数据处理与航迹管理—更新率与航迹容量（性能） | SRS-C-3.2.7-04 | 3.2.7 | B | a |
| 数据处理与航迹管理—关联正确率与跟踪精度（性能） | SRS-C-3.2.7-05 | 3.2.7 | B | a |
| 显控态势显示—显示方式 | SRS-C-3.2.8-01 | 3.2.8 | A | a |
| 显控态势显示—叠加显示 | SRS-C-3.2.8-02 | 3.2.8 | A | a |
| 显控态势显示—交互操作 | SRS-C-3.2.8-03 | 3.2.8 | A | a |
| 显控态势显示—显示与操作性能（性能） | SRS-C-3.2.8-04 | 3.2.8 | B | a |
| 数据记录与回放—数据记录 | SRS-C-3.2.9-01 | 3.2.9 | A | a |
| 数据记录与回放—检索与回放 | SRS-C-3.2.9-02 | 3.2.9 | A | a |
| 数据记录与回放—完整性校验 | SRS-C-3.2.9-03 | 3.2.9 | B | a |
| 数据记录与回放—连续记录与容量（性能） | SRS-C-3.2.9-04 | 3.2.9 | B | a |
| 接口管理—接口配置管理 | SRS-C-3.2.10-01 | 3.2.10 | A | a |
| 接口管理—协议动态加载 | SRS-C-3.2.10-02 | 3.2.10 | B | a |
| 接口管理—链路监测与告警 | SRS-C-3.2.10-03 | 3.2.10 | A | a |
| 接口管理—异常检测与重连（性能） | SRS-C-3.2.10-04 | 3.2.10 | B | a |
| 接口标识和接口图—接口标识 | SRS-EI-3.3.1-01 | 3.3.1 | D | a |
| 接口标识和接口图—接口图 | SRS-EI-3.3.1-02 | 3.3.1 | D | a |
| 外部控制接口（IF-01）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.2-01 | 3.3.2 | D | a |
| 外部控制接口（IF-01）—数据元素与数据组合体 | SRS-EI-3.3.2-02 | 3.3.2 | C | a |
| 外部控制接口（IF-01）—通信与协议 | SRS-EI-3.3.2-03 | 3.3.2 | B | a |
| 回波数据接口（IF-02）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.3-01 | 3.3.3 | D | a |
| 回波数据接口（IF-02）—数据元素与数据组合体 | SRS-EI-3.3.3-02 | 3.3.3 | B | a |
| 回波数据接口（IF-02）—通信与协议 | SRS-EI-3.3.3-03 | 3.3.3 | B | a |
| 触发时序接口（IF-03）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.4-01 | 3.3.4 | D | a |
| 触发时序接口（IF-03）—时序与精度 | SRS-EI-3.3.4-02 | 3.3.4 | B | a |
| 触发时序接口（IF-03）—安全约束 | SRS-EI-3.3.4-03 | 3.3.4 | B | a |
| 点迹/航迹接口（IF-04）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.5-01 | 3.3.5 | D | a |
| 点迹/航迹接口（IF-04）—数据元素与数据组合体 | SRS-EI-3.3.5-02 | 3.3.5 | B | a |
| 点迹/航迹接口（IF-04）—通信与协议 | SRS-EI-3.3.5-03 | 3.3.5 | B | a |
| 反射内存网接口（IF-05）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.6-01 | 3.3.6 | D | a |
| 反射内存网接口（IF-05）—数据元素与数据组合体 | SRS-EI-3.3.6-02 | 3.3.6 | C | b |
| 反射内存网接口（IF-05）—通信与协议 | SRS-EI-3.3.6-03 | 3.3.6 | B | b |
| 串行接口（IF-06）—接口标识与实体 | SRS-EI-3.3.7-01 | 3.3.7 | D | a |
| 串行接口（IF-06）—数据元素与数据组合体 | SRS-EI-3.3.7-02 | 3.3.7 | C | a |
| 串行接口（IF-06）—通信与协议 | SRS-EI-3.3.7-03 | 3.3.7 | B | a |
| 用户接口（IF-07）—界面与操作 | SRS-EI-3.3.8-01 | 3.3.8 | A | a |
| 用户接口（IF-07）—权限交互 | SRS-EI-3.3.8-02 | 3.3.8 | A | a |
| 用户接口（IF-07）—告警与人素工程 | SRS-EI-3.3.8-03 | 3.3.8 | A | a |
| 模块间接口规范—标准接口 | SRS-II-3.4.1-01 | 3.4.1 | D | a |
| 模块间接口规范—耦合与分层 | SRS-II-3.4.1-02 | 3.4.1 | C | a |
| 模块间接口规范—接口错误处理 | SRS-II-3.4.1-03 | 3.4.1 | D | a |
| 实时链路内部接口—解耦要求 | SRS-II-3.4.2-01 | 3.4.2 | C | a |
| 实时链路内部接口—数据通路 | SRS-II-3.4.2-02 | 3.4.2 | B | a |
| 数据存储访问接口—统一访问接口 | SRS-II-3.4.3-01 | 3.4.3 | C | a |
| 数据存储访问接口—数据结构受控 | SRS-II-3.4.3-02 | 3.4.3 | D | a |
| 数据存储访问接口—访问异常处理 | SRS-II-3.4.3-03 | 3.4.3 | B | a |
| 软件内部数据需求—场景配置数据 | SRS-ID-3.5-01 | 3.5 | D | a |
| 软件内部数据需求—目标与航迹数据 | SRS-ID-3.5-02 | 3.5 | D | a |
| 软件内部数据需求—回波数据 | SRS-ID-3.5-03 | 3.5 | B | a |
| 软件内部数据需求—点迹与航迹数据 | SRS-ID-3.5-04 | 3.5 | D | a |
| 软件内部数据需求—记录与回放数据文件 | SRS-ID-3.5-05 | 3.5 | B | a |
| 软件内部数据需求—数据字典与坐标体系 | SRS-ID-3.5-06 | 3.5 | C | a |
| 软件内部数据需求—数据容量与保存时长 | SRS-ID-3.5-07 | 3.5 | B | a |
| 软件内部数据需求—数据库与文件格式 | SRS-ID-3.5-08 | 3.5 | D | a |
| 适应性需求—安装与配置数据 | SRS-AD-3.6-01 | 3.6 | D | a |
| 适应性需求—运行参数 | SRS-AD-3.6-02 | 3.6 | A | a |
| 适应性需求—参数装订 | SRS-AD-3.6-03 | 3.6 | B | a |
| 适应性需求—平台适应 | SRS-AD-3.6-04 | 3.6 | B | a |
| 适应性需求—部署适应 | SRS-AD-3.6-05 | 3.6 | A | b |
| 适应性需求—环境适应 | SRS-AD-3.6-06 | 3.6 | C | c |
| 安全性需求—激励输出控制 | SRS-SF-3.7-01 | 3.7 | B | a |
| 安全性需求—权限分级 | SRS-SF-3.7-02 | 3.7 | A | a |
| 安全性需求—输入防护 | SRS-SF-3.7-03 | 3.7 | B | a |
| 安全性需求—数值范围与精度 | SRS-SF-3.7-04 | 3.7 | C | a |
| 安全性需求—合格性检查 | SRS-SF-3.7-05 | 3.7 | B | a |
| 安全性需求—变更安全 | SRS-SF-3.7-06 | 3.7 | B | a |
| 保密性需求—用户身份认证 | SRS-SC-3.8-01 | 3.8 | A | a |
| 保密性需求—访问控制 | SRS-SC-3.8-02 | 3.8 | A | a |
| 保密性需求—审计日志 | SRS-SC-3.8-03 | 3.8 | B | a |
| 保密性需求—数据加密 | SRS-SC-3.8-04 | 3.8 | B | a |
| 保密性需求—介质与文档管控 | SRS-SC-3.8-05 | 3.8 | D | a |
| 保密性需求—保密性认证 | SRS-SC-3.8-06 | 3.8 | D | a |
| 软件环境需求—操作系统 | SRS-EN-3.9-01 | 3.9 | D | a |
| 软件环境需求—运行支撑 | SRS-EN-3.9-02 | 3.9 | D | a |
| 软件环境需求—数据库 | SRS-EN-3.9-03 | 3.9 | D | a |
| 软件环境需求—三维显控 | SRS-EN-3.9-04 | 3.9 | D | a |
| 软件环境需求—部署模式 | SRS-EN-3.9-05 | 3.9 | A | b |
| 软件环境需求—网络环境 | SRS-EN-3.9-06 | 3.9 | D | b |
| 软件环境需求—开发环境 | SRS-EN-3.9-07 | 3.9 | D | a |
| 计算机硬件需求—仿真主控计算机 | SRS-HW-3.10.1-01 | 3.10.1 | D | a |
| 计算机硬件需求—实时处理计算机 | SRS-HW-3.10.1-02 | 3.10.1 | C | a |
| 计算机硬件需求—激励与采集硬件 | SRS-HW-3.10.1-03 | 3.10.1 | D | b |
| 计算机硬件需求—网络与通信设备 | SRS-HW-3.10.1-04 | 3.10.1 | D | b |
| 计算机硬件资源使用需求—处理机能力 | SRS-RU-3.10.2-01 | 3.10.2 | B | a |
| 计算机硬件资源使用需求—内存容量 | SRS-RU-3.10.2-02 | 3.10.2 | B | a |
| 计算机硬件资源使用需求—辅助存储容量 | SRS-RU-3.10.2-03 | 3.10.2 | B | a |
| 计算机硬件资源使用需求—通信与网络能力 | SRS-RU-3.10.2-04 | 3.10.2 | C | a |
| 计算机硬件资源使用需求—显存与显示资源 | SRS-RU-3.10.2-05 | 3.10.2 | C | a |
| 计算机软件需求—操作系统 | SRS-SW-3.10.3-01 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机软件需求—实时操作系统 | SRS-SW-3.10.3-02 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机软件需求—图形与三维支持 | SRS-SW-3.10.3-03 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机软件需求—数据库管理系统 | SRS-SW-3.10.3-04 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机软件需求—开发与构建软件 | SRS-SW-3.10.3-05 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机软件需求—驱动与第三方组件 | SRS-SW-3.10.3-06 | 3.10.3 | D | a |
| 计算机通信需求—连接位置与拓扑 | SRS-CM-3.10.4-01 | 3.10.4 | C | b |
| 计算机通信需求—传输技术 | SRS-CM-3.10.4-02 | 3.10.4 | D | a |
| 计算机通信需求—数据传送速率 | SRS-CM-3.10.4-03 | 3.10.4 | B | b |
| 计算机通信需求—数据类型与容量 | SRS-CM-3.10.4-04 | 3.10.4 | B | b |
| 计算机通信需求—系统使用时间 | SRS-CM-3.10.4-05 | 3.10.4 | C | a |
| 计算机通信需求—诊断特性 | SRS-CM-3.10.4-06 | 3.10.4 | A | a |
| 软件质量因素—可靠性 | SRS-Q-3.11-01 | 3.11 | B | a |
| 软件质量因素—可维护性 | SRS-Q-3.11-02 | 3.11 | B | a |
| 软件质量因素—效率（性能） | SRS-Q-3.11-03 | 3.11 | B | a |
| 软件质量因素—正确性 | SRS-Q-3.11-04 | 3.11 | C | a |
| 软件质量因素—可移植性 | SRS-Q-3.11-05 | 3.11 | B | a |
| 软件质量因素—可复用性 | SRS-Q-3.11-06 | 3.11 | C | a |
| 软件质量因素—易用性 | SRS-Q-3.11-07 | 3.11 | A | a |
| 软件质量因素—代码质量 | SRS-Q-3.11-08 | 3.11 | D | a |
| 设计和实现约束—编程语言与工具 | SRS-DC-3.12-01 | 3.12 | D | a |
| 设计和实现约束—软件体系结构 | SRS-DC-3.12-02 | 3.12 | C | a |
| 设计和实现约束—实时模块解耦 | SRS-DC-3.12-03 | 3.12 | C | a |
| 设计和实现约束—标准与规范 | SRS-DC-3.12-04 | 3.12 | D | a |
| 设计和实现约束—国产化要求 | SRS-DC-3.12-05 | 3.12 | B | c |
| 设计和实现约束—数据标准 | SRS-DC-3.12-06 | 3.12 | D | a |
| 设计和实现约束—可扩展性 | SRS-DC-3.12-07 | 3.12 | C | a |
| 设计和实现约束—关键性等级与接口约束 | SRS-DC-3.12-08 | 3.12 | D | a |
| 人员需求—角色划分 | SRS-PN-3.13-01 | 3.13 | D | a |
| 人员需求—人员数量与技能 | SRS-PN-3.13-02 | 3.13 | D | a |
| 人员需求—并发使用 | SRS-PN-3.13-03 | 3.13 | B | a |
| 人员需求—人素工程 | SRS-PN-3.13-04 | 3.13 | A | a |
| 人员需求—培训衔接 | SRS-PN-3.13-05 | 3.13 | D | a |
| 培训需求—培训次数与时长 | SRS-TR-3.14-01 | 3.14 | D | a |
| 培训需求—培训内容 | SRS-TR-3.14-02 | 3.14 | D | a |
| 培训需求—培训材料 | SRS-TR-3.14-03 | 3.14 | D | a |
| 软件保障需求—维护期 | SRS-LG-3.15-01 | 3.15 | D | a |
| 软件保障需求—现场支持 | SRS-LG-3.15-02 | 3.15 | D | a |
| 软件保障需求—技术支持 | SRS-LG-3.15-03 | 3.15 | D | a |
| 软件保障需求—版本升级 | SRS-LG-3.15-04 | 3.15 | B | a |
| 软件保障需求—备件与资料 | SRS-LG-3.15-05 | 3.15 | D | a |
| 软件保障需求—运输与补给 | SRS-LG-3.15-06 | 3.15 | D | a |
| 其他需求—固件 | SRS-OT-3.16-01 | 3.16 | D | a |
| 其他需求—数据记录持续能力 | SRS-OT-3.16-02 | 3.16 | B | a |
| 其他需求—文档要求 | SRS-OT-3.16-03 | 3.16 | D | a |
| 其他需求—配置管理与更改控制 | SRS-OT-3.16-04 | 3.16 | D | a |
| 其他需求—分承制方要求 | SRS-OT-3.16-05 | 3.16 | D | a |
| 其他需求—未尽事宜 | SRS-OT-3.16-06 | 3.16 | D | a |
| 验收、交付和包装需求—验收依据 | SRS-DL-3.17-01 | 3.17 | D | a |
| 验收、交付和包装需求—功能验收 | SRS-DL-3.17-02 | 3.17 | A | a |
| 验收、交付和包装需求—性能验收 | SRS-DL-3.17-03 | 3.17 | B | a |
| 验收、交付和包装需求—文档与测试验收 | SRS-DL-3.17-04 | 3.17 | D | a |
| 验收、交付和包装需求—交付物 | SRS-DL-3.17-05 | 3.17 | D | a |
| 验收、交付和包装需求—包装与标记 | SRS-DL-3.17-06 | 3.17 | D | a |
| 需求的优先顺序和关键程度—关键需求 | SRS-PR-3.18-01 | 3.18 | D | a |
| 需求的优先顺序和关键程度—重要需求 | SRS-PR-3.18-02 | 3.18 | D | a |
| 需求的优先顺序和关键程度—一般需求 | SRS-PR-3.18-03 | 3.18 | D | a |
| 需求的优先顺序和关键程度—优先顺序说明 | SRS-PR-3.18-04 | 3.18 | D | a |
| - 注：合格性方法： - A-演示：对CSCI（或部分CSCI）进行直接可以观察的功能操作，不需要使用复杂或专用的测试设备； - B-测试； - C-分析； - D-检查：对CSCI的编码、文档等进行直观检查等； - E-特殊方法（如：专用工具、技术、过程、设施、验收限制）。 - 合格性级别： - a-配置项：在CSCI中发现的质量问题； - b-系统集成：在系统集成时发现的问题； - c-系统：在系统中发现的质量问题； - d-系统安装：在系统安装时发现的质量问题。 |  |  |  |  |

需求可追踪性

本章描述雷达仿真系统软件需求与上游指标（《雷达仿真系统软件研制任务书》）之间的追踪关系：表 5-1 给出从上游指标到软件需求的正向追踪性，表 5-2 给出从软件需求到上游指标的逆向追踪性。第 3 章中的每项需求均可在表中追溯到其上游来源，并按第 4 章规定的方法进行合格性验证；当需求或上游指标发生变更时，应同步更新本表并纳入配置管理。

表5-1 需求的正向追踪性

| 《XXX课题可行性研究报告》中的指标 |  | 软件需求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指标内容 | 章节号 | 需求名称 | 章节号 |
| 支持仿真场景建立、编辑、保存、加载与删除 | 4.1.1.1 | 场景管理与配置—场景管理 | 3.2.1 |
| 支持雷达工作参数配置 | 4.1.1.2 | 场景管理与配置—雷达工作参数配置 | 3.2.1 |
| 支持仿真环境配置 | 4.1.1.3 | 场景管理与配置—环境参数配置 | 3.2.1 |
| 支持场景文件版本管理与导入导出 | 4.1.1.4 | 场景管理与配置—场景版本管理与导入导出 | 3.2.1 |
| 支持点/面/扩展目标模型建立 | 4.1.2.1 | 目标运动仿真—目标建模 | 3.2.2 |
| 支持多种目标运动模型 | 4.1.2.2 | 目标运动仿真—运动模型 | 3.2.2 |
| 支持航迹编辑、批量生成与实时插入/删除 | 4.1.2.3 | 目标运动仿真—航迹编辑与批量生成 | 3.2.2 |
| 支持 RCS 起伏模型（Swerling 0～Ⅳ） | 4.1.2.4 | 目标运动仿真—RCS 起伏模型 | 3.2.2 |
| 支持多目标并行仿真 | 4.1.2.5 | 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 3.2.2 |
| 支持地物、海面、气象杂波仿真及幅度分布选择 | 4.1.3.1 | 杂波与干扰仿真—杂波仿真 | 3.2.3 |
| 支持压制式干扰仿真 | 4.1.3.2 | 杂波与干扰仿真—压制式干扰 | 3.2.3 |
| 支持欺骗式干扰仿真 | 4.1.3.3 | 杂波与干扰仿真—欺骗式干扰 | 3.2.3 |
| 支持干扰机位置、功率、样式参数配置 | 4.1.3.4 | 杂波与干扰仿真—干扰参数配置 | 3.2.3 |
| 支持多种雷达波形参数生成 | 4.1.4.1 | 雷达波形与发射链路仿真—波形生成 | 3.2.4 |
| 支持发射功率与天线方向图建模 | 4.1.4.2 | 雷达波形与发射链路仿真—发射链路建模 | 3.2.4 |
| 支持发射触发时序产生与同步输出 | 4.1.4.3 | 雷达波形与发射链路仿真—触发时序 | 3.2.4 |
| 实时计算雷达回波 | 4.1.5.1 | 回波信号生成—回波计算 | 3.2.5 |
| 支持时延、多普勒频移、幅度起伏计算 | 4.1.5.2 | 回波信号生成—回波特征 | 3.2.5 |
| 支持中频/视频回波数据生成 | 4.1.5.3 | 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 3.2.5 |
| 支持回波实时输出与离线文件生成 | 4.1.5.4 | 回波信号生成—输出方式 | 3.2.5 |
| 支持脉压、脉冲多普勒、MTI/MTD、CFAR 算法仿真 | 4.1.6.1 | 信号处理仿真—算法仿真 | 3.2.6 |
| 支持信号处理参数配置与中间结果显示 | 4.1.6.2 | 信号处理仿真—参数配置与结果显示 | 3.2.6 |
| 支持恒虚警率门限与检测概率统计评估 | 4.1.6.3 | 信号处理仿真—检测性能评估 | 3.2.6 |
| 支持点迹提取、关联、航迹起始/终结与滤波 | 4.1.7.1 | 数据处理与航迹管理—处理链路 | 3.2.7 |
| 支持航迹质量与状态显示统计 | 4.1.7.2 | 数据处理与航迹管理—航迹管理 | 3.2.7 |
| 支持与外部上报点迹/航迹比对分析 | 4.1.7.3 | 数据处理与航迹管理—比对分析 | 3.2.7 |
| 支持 PPI、A 型、距离—多普勒显示 | 4.1.8.1 | 显控态势显示—显示方式 | 3.2.8 |
| 支持地图、态势、航迹、点迹叠加显示 | 4.1.8.2 | 显控态势显示—叠加显示 | 3.2.8 |
| 支持缩放、平移、标绘、量测 | 4.1.8.3 | 显控态势显示—交互操作 | 3.2.8 |
| 支持回波、点迹/航迹、界面操作全程记录 | 4.1.9.1 | 数据记录与回放—数据记录 | 3.2.9 |
| 支持记录数据检索、回放、导出 | 4.1.9.2 | 数据记录与回放—检索与回放 | 3.2.9 |
| 记录数据文件具备完整性校验能力 | 4.1.9.3 | 数据记录与回放—完整性校验 | 3.2.9 |
| 支持网络、光纤、串口、反射内存网接口配置与管理 | 4.1.10.1 | 接口管理—接口配置管理 | 3.2.10 |
| 支持接口协议动态加载与解析 | 4.1.10.2 | 接口管理—协议动态加载 | 3.2.10 |
| 支持链路状态监测与异常告警 | 4.1.10.3 | 接口管理—链路监测与告警 | 3.2.10 |
| 回波数据端到端生成延迟不大于 10ms | 4.2.1.1 | 回波信号生成—端到端延迟（性能） | 3.2.5 |
| 发射触发时序抖动不大于 1μs | 4.2.1.2 | 雷达波形与发射链路仿真—触发时序抖动（性能） | 3.2.4 |
| 单周期处理时间不大于脉冲重复周期的 80% | 4.2.1.3 | 回波信号生成—单周期处理时间（性能） | 3.2.5 |
| 同时仿真运动目标数量不小于 500 批 | 4.2.2.1 | 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 3.2.2 |
| 同时跟踪航迹数量不小于 300 批 | 4.2.2.2 | 数据处理与航迹管理—更新率与航迹容量（性能） | 3.2.7 |
| 场景中目标最大总数不小于 2000 个 | 4.2.2.3 | 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 3.2.2 |
| 目标距离仿真精度不大于 1m | 4.2.3.1 | 目标运动仿真—仿真精度（性能） | 3.2.2 |
| 目标速度仿真精度不大于 0.1m/s | 4.2.3.2 | 目标运动仿真—仿真精度（性能） | 3.2.2 |
| 回波数据幅度量化误差不大于 0.5%FS | 4.2.3.3 | 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 3.2.5 |
| 回波数据支持 16bit 定点及 32bit 浮点输出 | 4.2.3.4 | 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 3.2.5 |
| 航迹更新率不小于 10Hz | 4.2.4.1 | 数据处理与航迹管理—更新率与航迹容量（性能） | 3.2.7 |
| 点迹—航迹关联正确率不小于 95% | 4.2.4.2 | 数据处理与航迹管理—关联正确率与跟踪精度（性能） | 3.2.7 |
| 数据记录连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧 | 4.2.4.3 | 数据记录与回放—连续记录与容量（性能） | 3.2.9 |
| 态势显示刷新率不小于 20Hz | 4.2.5.1 | 显控态势显示—显示与操作性能（性能） | 3.2.8 |
| 界面操作响应时间不大于 0.5s | 4.2.5.2 | 显控态势显示—显示与操作性能（性能） | 3.2.8 |
| 软件输入/输出要求 | 4.3 | 场景管理与配置、目标运动仿真、回波信号生成等能力条目的输入/输出 | 3.2.1～3.2.10 |
| 数据处理要求（数值范围、精度、合格性检查、坐标体系、特殊值防护） | 4.4 | 软件内部数据需求、安全性需求 | 3.5、3.7 |
| 外部接口要求 | 4.5 | 软件外部接口需求 | 3.3 |
| 固件要求 | 4.6 | 其他需求—固件 | 3.16 |
| 可靠性要求（连续无故障运行、致命性故障、异常检测与恢复） | 4.7.1 | 软件质量因素—可靠性 | 3.11 |
| 安全性要求（误动作防护、权限分级、非法输入、升级回退） | 4.7.2 | 安全性需求 | 3.7 |
| 保密性要求（加密存储与传输、身份认证、日志、介质管控） | 4.7.3 | 保密性需求 | 3.8 |
| 设计约束（语言、架构、规范、国产化、数据字典、配置化复用、模块解耦） | 5 | 设计和实现约束 | 3.12 |
| 软件关键性等级为 B 级 | 6.1 | 设计和实现约束—关键性等级与接口约束 | 3.12 |
| 研制执行的标准 | 6.2 | 设计和实现约束—标准与规范 | 3.12 |
| 应编制并及时归档的文档 | 6.3 | 其他需求—文档要求 | 3.16 |
| 配置管理要求 | 6.4 | 其他需求—配置管理与更改控制 | 3.16 |
| 测试要求（四个层次、覆盖率、算法校核） | 6.5 | 软件质量因素—正确性、验收、交付和包装需求 | 3.11、3.17 |
| 对分承制方的要求 | 6.6 | 其他需求—分承制方要求 | 3.16 |
| 维修性要求（自检、故障定位、升级回退） | 6.7 | 软件质量因素—可维护性 | 3.11 |
| 验收要求（依据、内容、方式） | 7.1 | 验收、交付和包装需求 | 3.17 |
| 交付物要求 | 7.2 | 验收、交付和包装需求—交付物、包装与标记 | 3.17 |
| 若存在一对多则此形式表达 |  |  |  |

表5-2需求的逆向追踪性

| 软件需求 |  | 《XXXXX课题可行性研究报告》中的指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求名称 | 指标内容 | 指标内容 | 章节号 |
| 场景管理与配置—场景管理 | 支持仿真场景建立、编辑、保存、加载与删除 | 支持仿真场景建立、编辑、保存、加载与删除 | 4.1.1.1 |
| 场景管理与配置—雷达工作参数配置 | 支持雷达工作参数配置 | 支持雷达工作参数配置 | 4.1.1.2 |
| 场景管理与配置—环境参数配置 | 支持仿真环境配置 | 支持仿真环境配置 | 4.1.1.3 |
| 场景管理与配置—场景版本管理与导入导出 | 支持场景文件版本管理与导入导出 | 支持场景文件版本管理与导入导出 | 4.1.1.4 |
| 目标运动仿真—目标建模 | 支持点/面/扩展目标模型建立 | 支持点/面/扩展目标模型建立 | 4.1.2.1 |
| 目标运动仿真—运动模型 | 支持多种目标运动模型 | 支持多种目标运动模型 | 4.1.2.2 |
| 目标运动仿真—航迹编辑与批量生成 | 支持航迹编辑、批量生成与实时插入/删除 | 支持航迹编辑、批量生成与实时插入/删除 | 4.1.2.3 |
| 目标运动仿真—RCS 起伏模型 | 支持 RCS 起伏模型（Swerling 0～Ⅳ） | 支持 RCS 起伏模型（Swerling 0～Ⅳ） | 4.1.2.4 |
| 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 支持多目标并行仿真 | 支持多目标并行仿真 | 4.1.2.5 |
| 杂波与干扰仿真—杂波仿真 | 支持地物、海面、气象杂波仿真及幅度分布选择 | 支持地物、海面、气象杂波仿真及幅度分布选择 | 4.1.3.1 |
| 杂波与干扰仿真—压制式干扰 | 支持压制式干扰仿真 | 支持压制式干扰仿真 | 4.1.3.2 |
| 杂波与干扰仿真—欺骗式干扰 | 支持欺骗式干扰仿真 | 支持欺骗式干扰仿真 | 4.1.3.3 |
| 杂波与干扰仿真—干扰参数配置 | 支持干扰机位置、功率、样式参数配置 | 支持干扰机位置、功率、样式参数配置 | 4.1.3.4 |
| 雷达波形与发射链路仿真—波形生成 | 支持多种雷达波形参数生成 | 支持多种雷达波形参数生成 | 4.1.4.1 |
| 雷达波形与发射链路仿真—发射链路建模 | 支持发射功率与天线方向图建模 | 支持发射功率与天线方向图建模 | 4.1.4.2 |
| 雷达波形与发射链路仿真—触发时序 | 支持发射触发时序产生与同步输出 | 支持发射触发时序产生与同步输出 | 4.1.4.3 |
| 回波信号生成—回波计算 | 实时计算雷达回波 | 实时计算雷达回波 | 4.1.5.1 |
| 回波信号生成—回波特征 | 支持时延、多普勒频移、幅度起伏计算 | 支持时延、多普勒频移、幅度起伏计算 | 4.1.5.2 |
| 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 支持中频/视频回波数据生成 | 支持中频/视频回波数据生成 | 4.1.5.3 |
| 回波信号生成—输出方式 | 支持回波实时输出与离线文件生成 | 支持回波实时输出与离线文件生成 | 4.1.5.4 |
| 信号处理仿真—算法仿真 | 支持脉压、脉冲多普勒、MTI/MTD、CFAR 算法仿真 | 支持脉压、脉冲多普勒、MTI/MTD、CFAR 算法仿真 | 4.1.6.1 |
| 信号处理仿真—参数配置与结果显示 | 支持信号处理参数配置与中间结果显示 | 支持信号处理参数配置与中间结果显示 | 4.1.6.2 |
| 信号处理仿真—检测性能评估 | 支持恒虚警率门限与检测概率统计评估 | 支持恒虚警率门限与检测概率统计评估 | 4.1.6.3 |
| 数据处理与航迹管理—处理链路 | 支持点迹提取、关联、航迹起始/终结与滤波 | 支持点迹提取、关联、航迹起始/终结与滤波 | 4.1.7.1 |
| 数据处理与航迹管理—航迹管理 | 支持航迹质量与状态显示统计 | 支持航迹质量与状态显示统计 | 4.1.7.2 |
| 数据处理与航迹管理—比对分析 | 支持与外部上报点迹/航迹比对分析 | 支持与外部上报点迹/航迹比对分析 | 4.1.7.3 |
| 显控态势显示—显示方式 | 支持 PPI、A 型、距离—多普勒显示 | 支持 PPI、A 型、距离—多普勒显示 | 4.1.8.1 |
| 显控态势显示—叠加显示 | 支持地图、态势、航迹、点迹叠加显示 | 支持地图、态势、航迹、点迹叠加显示 | 4.1.8.2 |
| 显控态势显示—交互操作 | 支持缩放、平移、标绘、量测 | 支持缩放、平移、标绘、量测 | 4.1.8.3 |
| 数据记录与回放—数据记录 | 支持回波、点迹/航迹、界面操作全程记录 | 支持回波、点迹/航迹、界面操作全程记录 | 4.1.9.1 |
| 数据记录与回放—检索与回放 | 支持记录数据检索、回放、导出 | 支持记录数据检索、回放、导出 | 4.1.9.2 |
| 数据记录与回放—完整性校验 | 记录数据文件具备完整性校验能力 | 记录数据文件具备完整性校验能力 | 4.1.9.3 |
| 接口管理—接口配置管理 | 支持网络、光纤、串口、反射内存网接口配置与管理 | 支持网络、光纤、串口、反射内存网接口配置与管理 | 4.1.10.1 |
| 接口管理—协议动态加载 | 支持接口协议动态加载与解析 | 支持接口协议动态加载与解析 | 4.1.10.2 |
| 接口管理—链路监测与告警 | 支持链路状态监测与异常告警 | 支持链路状态监测与异常告警 | 4.1.10.3 |
| 回波信号生成—端到端延迟（性能） | 回波数据端到端生成延迟不大于 10ms | 回波数据端到端生成延迟不大于 10ms | 4.2.1.1 |
| 雷达波形与发射链路仿真—触发时序抖动（性能） | 发射触发时序抖动不大于 1μs | 发射触发时序抖动不大于 1μs | 4.2.1.2 |
| 回波信号生成—单周期处理时间（性能） | 单周期处理时间不大于脉冲重复周期的 80% | 单周期处理时间不大于脉冲重复周期的 80% | 4.2.1.3 |
| 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 同时仿真运动目标数量不小于 500 批 | 同时仿真运动目标数量不小于 500 批 | 4.2.2.1 |
| 数据处理与航迹管理—更新率与航迹容量（性能） | 同时跟踪航迹数量不小于 300 批 | 同时跟踪航迹数量不小于 300 批 | 4.2.2.2 |
| 目标运动仿真—多目标并行仿真（性能） | 场景中目标最大总数不小于 2000 个 | 场景中目标最大总数不小于 2000 个 | 4.2.2.3 |
| 目标运动仿真—仿真精度（性能） | 目标距离仿真精度不大于 1m | 目标距离仿真精度不大于 1m | 4.2.3.1 |
| 目标运动仿真—仿真精度（性能） | 目标速度仿真精度不大于 0.1m/s | 目标速度仿真精度不大于 0.1m/s | 4.2.3.2 |
| 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 回波数据幅度量化误差不大于 0.5%FS | 回波数据幅度量化误差不大于 0.5%FS | 4.2.3.3 |
| 回波信号生成—数据格式与精度（性能） | 回波数据支持 16bit 定点及 32bit 浮点输出 | 回波数据支持 16bit 定点及 32bit 浮点输出 | 4.2.3.4 |
| 数据处理与航迹管理—更新率与航迹容量（性能） | 航迹更新率不小于 10Hz | 航迹更新率不小于 10Hz | 4.2.4.1 |
| 数据处理与航迹管理—关联正确率与跟踪精度（性能） | 点迹—航迹关联正确率不小于 95% | 点迹—航迹关联正确率不小于 95% | 4.2.4.2 |
| 数据记录与回放—连续记录与容量（性能） | 数据记录连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧 | 数据记录连续运行 24 小时不掉数据、不丢帧 | 4.2.4.3 |
| 显控态势显示—显示与操作性能（性能） | 态势显示刷新率不小于 20Hz | 态势显示刷新率不小于 20Hz | 4.2.5.1 |
| 显控态势显示—显示与操作性能（性能） | 界面操作响应时间不大于 0.5s | 界面操作响应时间不大于 0.5s | 4.2.5.2 |
| 场景管理与配置、目标运动仿真、回波信号生成等能力条目的输入/输出 | 软件输入/输出要求 | 软件输入/输出要求 | 4.3 |
| 软件内部数据需求、安全性需求 | 数据处理要求（数值范围、精度、合格性检查、坐标体系、特殊值防护） | 数据处理要求（数值范围、精度、合格性检查、坐标体系、特殊值防护） | 4.4 |
| 软件外部接口需求 | 外部接口要求 | 外部接口要求 | 4.5 |
| 其他需求—固件 | 固件要求 | 固件要求 | 4.6 |
| 软件质量因素—可靠性 | 可靠性要求（连续无故障运行、致命性故障、异常检测与恢复） | 可靠性要求（连续无故障运行、致命性故障、异常检测与恢复） | 4.7.1 |
| 安全性需求 | 安全性要求（误动作防护、权限分级、非法输入、升级回退） | 安全性要求（误动作防护、权限分级、非法输入、升级回退） | 4.7.2 |
| 保密性需求 | 保密性要求（加密存储与传输、身份认证、日志、介质管控） | 保密性要求（加密存储与传输、身份认证、日志、介质管控） | 4.7.3 |
| 设计和实现约束 | 设计约束（语言、架构、规范、国产化、数据字典、配置化复用、模块解耦） | 设计约束（语言、架构、规范、国产化、数据字典、配置化复用、模块解耦） | 5 |
| 设计和实现约束—关键性等级与接口约束 | 软件关键性等级为 B 级 | 软件关键性等级为 B 级 | 6.1 |
| 设计和实现约束—标准与规范 | 研制执行的标准 | 研制执行的标准 | 6.2 |
| 其他需求—文档要求 | 应编制并及时归档的文档 | 应编制并及时归档的文档 | 6.3 |
| 其他需求—配置管理与更改控制 | 配置管理要求 | 配置管理要求 | 6.4 |
| 软件质量因素—正确性、验收、交付和包装需求 | 测试要求（四个层次、覆盖率、算法校核） | 测试要求（四个层次、覆盖率、算法校核） | 6.5 |
| 其他需求—分承制方要求 | 对分承制方的要求 | 对分承制方的要求 | 6.6 |
| 软件质量因素—可维护性 | 维修性要求（自检、故障定位、升级回退） | 维修性要求（自检、故障定位、升级回退） | 6.7 |
| 验收、交付和包装需求 | 验收要求（依据、内容、方式） | 验收要求（依据、内容、方式） | 7.1 |
| 验收、交付和包装需求—交付物、包装与标记 | 交付物要求 | 交付物要求 | 7.2 |
| 软件保障需求 | 软件保障要求 | 软件保障要求 | 8 |
| 注释—术语与缩略语 | 缩略语与术语定义 | 缩略语与术语定义 | 10.1、10.2 |

注释

本章给出术语定义、缩略语与其他注释。

缩略语：CSCI 计算机软件配置项；RCS 雷达散射截面；PRF 脉冲重复频率；MTI 动目标显示；MTD 动目标检测；CFAR 恒虚警率；PPI 平面位置显示（P 型显示）；AWG 任意波形发生器；SRS 软件需求规格说明；SDD 软件设计说明；SOW 工作说明书。

术语定义：雷达仿真，指利用数学模型与信号处理手段，对雷达工作过程及其产生的回波、点迹、航迹等信号/数据进行模拟复现的过程；半实物仿真，指将仿真计算机与被测真实设备通过接口互联、进行实时闭环激励与回传的仿真方式。

其他注释：本文档中凡标注 XXXX（待确认）处，为待需方与承制方在研制过程中落实的具体指标、接口参数或日期，不应在正式发布时保留；本文档未尽事宜，在研制过程中以补充技术要求或更改通知单形式补充，并纳入配置管理。